	
	T.C.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ


GÜNEŞ PANELLERİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE VERİMLİ KULLANIMI İÇİN OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ
TEZ DANIŞMANI:

PROF. DR. HASAN RIZA ÖZÇALIK

SAMİ ŞİT 

05110011000
LİSANS TEZİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
	KAHRAMANMARAŞ 2015


TEZ BİLDİRİMİ

Tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada orijinal olmayan her türlü kaynağa eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm.

Sami ŞİT
Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.
ÜÇ FAZLI SİNCAP KAFESLİ İNDÜKSİYON MOTORUNUN BULANIK MANTIK ESASLI YÖNTEMLER KULLANILARAK DENETİMİ
(LİSANS TEZİ)
SAMİ ŞİT

ÖZET

Asenkron motorlar, endüstride en fazla kullanılan elektrik makineleridir. Çalışma ilkesi bakımından asenkron motorlara indüksiyon motorları da denir. Çünkü bu makineler basit ve güvenilir bir yapıya sahiptirler. 
Birçok alanda başarılı olan bulanık mantık denetleyiciler indüksiyon motorun hız denetiminde de üstün başarılar göstermektedir. Bu çalışmada, PI-Fuzzy (bulanık) mantık denetleyici ile üç fazlı sincap kafesli bir indüksiyon motorun hız kontrolü için Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyon (UVDGM) yöntemi kullanılarak benzetim çalışması yapılmıştır. Benzetim yardımıyla elde edilen veriler değerlendirilerek denetim yönteminin performans analiz sonuçları sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Asenkron motor, Bulanık mantık
TEŞEKKÜR

Bu tez çalışması süresince engin bilgi ve tecrübelerinden faydalandığım ve çalışmamın her aşamasında sağladığı bilimsel katkılardan dolayı Prof. Dr. Hasan Rıza ÖZÇALIK’a, her fırsatta bilgi ve birikimlerinden yararlandığım tüm bölüm hocalarıma, tüm çalışmalarım süresince değerli görüş ve fikirlerini benimle paylaşan Öğr. Gör. Erdal KILIÇ’a ve bana her konuda destek olan araştırma görevlisi arkadaşlarıma teşekkür ederim. 
Son olarak, bu günlere gelmemde her türlü maddi ve manevi desteklerini gördüğüm aileme ve eşime sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
İÇİNDEKİLER
Sayfa No

ÖZET
i
TEŞEKKÜR
iii
İÇİNDEKİLER
iv
ŞEKİLLER DİZİNİ
vi
ÇİZELGELER DİZİNİ
ix
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ
x
11.GİRİŞ


11.1. Üç Fazlı Sincap Kafesli İndüksiyon Motor Modeli


1.1.1. α-β eksen takımında üç fazlı indüksiyon motor modelinin elde edilmesi
2
1.1.2. d-q eksen takımında üç fazlı indüksiyon motor modeline ait diferansiyel       eşitliklerin elde edilmesi
3
1.2. Üç Fazlı İndüksiyon Motorun Vektör Kontrolü
3
1.2.1. Alan yönelmeli vektör kontrol
3
1.2.2. Vektörel kontrol için koordinat dönüşümleri
3
1.2.3. Alan yönelmeli vektör kontrol şeması ve açıklaması
3
1.2.4. Akı pozisyonu hesabı
3
1.3. Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyonu (UVDGM)
3
2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
3
33. BULANIK KÜMELER VE BULANIK MANTIK


33.1. Bulanık Küme Tanımı


33.1.1. Üyelik fonksiyonun oluşturulması ve kullanılan bazı çeşitleri


3.1.2. Bulanık kümeler için tanımlamalar
4
3.1.3. Bulanık kümelerde mantıksal işlemler
4
3.2. Bulanık Mantık
4
3.2.1. Bulanık mantık denetleyici
4
3.2.2. Bulanık mantık tipi denetleyici sistemi
4
4. SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI
4
4.1. Matlab Fuzzy Logic (Fl) Toolbox
4
4.2. d-q Eksen Takımındaki İndüksiyon Motor Modelinin Simülasyonu
4
4.3. Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyonu ile Vektör Esaslı trolü Simülasyonu
4
4.4. Bulanık Mantık Denetleyici ile İndüksiyon Motorun Vektör Esaslı Sürme Yöntemiyle Hız Kontrolünün Simülasyonu
5
4.5. BMD Sürekli Değişen Hız Referansı ile İndüksiyon Motorun Hız Kontrolünün Simülasyonu
5
Sayfa No
5. BULGULAR VE TARTIŞMA
6
6. SONUÇLAR
7
KAYNAKLAR
8
ÖZGEÇMİŞ
10


ŞEKİLLER DİZİNİ

Sayfa No

Şekil 1.1.
Üç fazlı sincap kafesli indüksiyon motor
4
Şekil 1.2.
α-β eksen takımının a-b-c eksenleri üzerindeki yerleşimi
9

Şekil 1.3.
d-q eksen takımının a-b-c ve α-β eksen takımları üzerindeki yerleşimi 
13
Şekil 1.4.
İki eksenli α-β takımın stator akım uzay vektörü üzerindeki gösterimi
16
Şekil 1.5.
α-β ve d-q eksen takımlarının gösterimi
17
Şekil 1.6.
Alan yönelmeli vektör kontrol şeması
18
Şekil 1.7.
Üç kollu evirici ve yıldız bağlı motor devre şeması 
20
Şekil 1.8.
Üç kollu evirici devresine yıldız bağlı yük için muhtemel bütün anahtarlama konumları 
22
Şekil 1.9.
Sabit zaman paylaşımı için üç kollu evirici devresi çıkışındaki gerilimler 
23
Şekil 1.10.
Altı aktif uzay vektörünün sınırladığı alan 
24
Şekil 1.11.a. (UVDGM) Tetikleme zamanlamalarının bölge 1 için dağılımı 
27
Şekil 1.11.b  (UVDGM) Tetikleme zamanlamalarının bölge 2 için dağılımı 
27
Şekil 1.11.c. (UVDGM) Tetikleme zamanlamalarının bölge 3 için dağılımı 
27
Şekil 1.11.d. (UVDGM) Tetikleme zamanlamalarının bölge 4 için dağılımı 
28
Şekil 1.11.e. (UVDGM) Tetikleme zamanlamalarının bölge 5 için dağılımı 
28
Şekil 1.11.f. (UVDGM) Tetikleme zamanlamalarının bölge 6 için dağılımı 
28
Şekil 2.1.
Klasik fonksiyon gösterimi 
31
Şekil 2.2.
Üçgensel üyelik fonksiyon gösterimi 
32
Şekil 2.3.
Yamuk üyelik fonksiyon gösterimi
33
Şekil 2.4.
Gaussian üyelik fonksiyon gösterimi 
33
Şekil 2.5.
Sigmoidal üyelik fonksiyon gösterimi 
34
Şekil 2.6.a.
S artan üyelik fonksiyon gösterimi 
35
Şekil 2.6.b.
S azalan üyelik fonksiyon gösterimi 
35
Şekil 2.7.
üyelik fonksiyon gösterimi 
36
Sayfa No
Şekil 2.8.
Çan üyelik fonksiyon gösterimi 
36
Şekil 2.9.
Sinüs fonksiyon gösterimi 
37
Şekil 2.10.
Sinusoid üyelik fonksiyon gösterimi 
37
Şekil 2.11.
Sharp üyelik fonksiyon gösterimi 
38
Şekil 2.12.
A ve B bulanık kümeleri 
38
Şekil 2.13.
A ve B bulanık kümelerin birleşimi 
39
ÇİZELGELER DİZİNİ

Sayfa No

Çizelge 1.1.
Sekiz anahtarlama konumu ve gerilim vektörleri 
20
Çizelge 2.1.
Mantıksal işlemler 
41
Çizelge 2.2.
Bulanık kümelerde mantıksal işlemler 
42
Çizelge 2.3.
Kural tablosu
46
Çizelge 3.1.
Programda kullanılan kural tablosu
55
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

m

: Rotor Faz Sayısı
Rs

: Stator Faz sargı Direnci (
[image: image2.wmf]W

)
Ls

: Stator Sargı Endüktansı (H)
Lr

: Rotor Sargı Endüktansı (H)
Lsr

: Toplam Endüktans (H)
Mss

: Stator Faz Sargıları Arası Karşıt Endüktans (H)
Mrr

: Rotor Çubukları Arası Ortak Endüktans (H)
1.GİRİŞ
Doğru akım motoru bilinen en eski motor çeşididir. Her motorun kendine mahsus avantaj ve dezavantajları vardır. DC motorların en büyük avantajı hız kontrolünün kolay bir şekilde yapılabilmesidir. Bu özelliğinden dolayı sanayide uzun bir süre kullanılmıştır. DC makinelerinde kolektör ve fırça teçhizatın olması en büyük dezavantajdır. Ayrıca bakım, üretim maliyetlerinin yüksek olması ve çalışma şartlarından dolayı kolay aşınmaları gibi olumsuz yönleri mevcuttur.
1.1. Üç Fazlı Sincap Kafesli İndüksiyon Motor Modeli
Endüstriyel bir sistemin dizaynı yapılmadan önce, sistemin kontrolünü gerçekleştirilecek farklı çalışma şartları altında davranışlarının araştırılması lazım ve bu sistem için en uygun kontrol kurallarının belirlenmesi gerekir. Bundan dolayı tasarlanacak bu sistem kontrolü için en doğru davranışları verecek matematiksel modeller kullanılır. Böylece kontrol sistemi için istenilen belli davranış kriterleri sağlanmış olacaktır. 


Kontrollünü gerçekleştireceğimiz sistem bir indüksiyon motorudur. İndüksiyon motorun davranışını verecek matematiksel modelin elde edilmesinde, mekaniksel ve elektriksel olarak iki bölümde ele alınmıştır. Elektromekanik dönüşüm için enerji korunumu kanunu, Elektriksel bölüm ise Kirchhoff ve Newton kanunlarından yararlanılmıştır. 


Sistemin fiziksel modellenmesi bazı varsayımlarla yapılmaktadır. Bu varsayımlardan maksat modelleme çalışmaları yapılırken modelin karmaşık hale gelmesini önlemektir. Sistem davranışını belirlemek için bu model temel alınarak kontrol denklemleri gerçekleştirilmiştir. Model, kontrol kuralları tahmininde kullanılan matematiksel hesaplamalar, bilgisayar simülasyonları ve sistem davranışını belirlemek için uygun şekilde oluşturulur. İndüksiyon motor modelinin oluşturmasında varsayımlar aşağıdaki gibi elde edilebilir.

[image: image3.jpg]



Şekil 1.1. Üç fazlı sincap kafesli indüksiyon motor

İndüksiyon motora rotor oluklarına bakır veya alimünyom çubukları yerleştirilir. Çubuklar motorun her iki başından dairesel halkalarla kısa devre edilerek, sincap kafesine benzeyen kendi üzerine kapatılmış bir sargı elde edilir. Elde edilen şekilden dolayı sincap kafesli veya kısa devre rotorlu indüksiyon motor da denilmektedir. Şekil 1.1’de bir sincap kafesli indüksiyon motor gösterilmektedir.

Denklem 2.2'de sistem eşitliği verilmiştir.
       
[image: image4.wmf](

)

p

p

éù

æö

êú

=-=-

ç÷

êú

èø

ëû

4

4

44

1

22

d

i

di

d

r

r

Jrr

r


(1.1)

2. BULANIK KÜMELER VE BULANIK MANTIK
2.1. Bulanık Küme Tanımı
Bulanık kelimesi; kesin(net) olmayan, karışık, belli belirsiz şeklinde ifade edilebilir. Bulanık Mantık, 1961 yılında Lütfi Asker Zadeh'nin yayınladığı bir makalenin sonucu duyulmuş bir mantık yapısıdır. Bulanık mantığın temeli bulanık küme ve alt kümelere dayanır. Klasik küme mantığı bir eleman ya kümeye dâhildir ya da değildir. Matematiksel olarak ifade edildiğinde eleman küme ile olan üyelik ilişkisi göz önüne alındığında kümenin elemanı olduğunda yani dâhil ise bir (1), kümenin elemanı olmadığı yani dahil değilse o zaman sıfır (0) değerini alır. Bulanık mantık klasik küme gösteriminin genişletilmiş halidir. Bulanık mantıkta her elemanın bir üyelik derecesi vardır. Elemanların üyelik derecesi, [0,1] aralığında herhangi bir değer olabilir ve üyelik fonksiyonu  
[image: image5.wmf]()

x

m

 ile gösterilir. Bulanık kümeler klasik kümelerin aksine olarak elemanların üyelik dereceleri [0, 1] aralığında sonsuz sayıda değişebilir. Bunlar üyeliğin derecelerinin aralıksız ve sürekli olarak bütünüyle bir kümedir. 
2.1.1. Üyelik fonksiyonun oluşturulması ve kullanılan bazı çeşitleri
Dilsel değişkenlerin dilsel olgusunu açıklayan teknik sayı değerine üyelik derecesi denir (Hamitoğulları, 1999). Üyelik derecesi sübjektif olarak belirlenir (Zadeh, 1987). Sürekli bir değişkenin üyelik derecesi ise üyelik fonksiyonuyla ifade edilir (Hamitoğulları, 1999). Fuzzy küme teorisinin temelini oluşturan üyelik fonksiyonları 0 ile 1 arasında bir üyelik derecesine sahiptir (Kahya, 2003).
Çizelge 2.1. Programda kullanılan kural tablosu


[image: image6.emf]e

de

NB NB

PB PM PS Z NS NM

PB

PM

PS

Z

NS

NM

NB

NS NM NB NB

Z

NS

NM

NB

NB

NB

NB

PS

PS

Z

Z NS

PM PS Z NS NM

PM PS Z NS NM NB

PS Z NS NM NB

Z

NB

PB

PB

PB

PB

PB

PB

PB

PB PM

PM

PB PM PS PB


KAYNAKLAR

Akay, A.E., 2009. Computer-Aided Forest Road Design. Minimizing Total Costs of Construction, Maintenance, and Transportation. Verlang Dr. Müller. ISBN: 978-3-639-15464-1, USA, 1299s.
Bidochka, M.J., 2001. Monitoring the Fate of Biocontrol Fungi. Fungi as Biocontrol Agents: Progress, Problems and Potential (Editörler: Butt, T.M., Jackson, C., Magan, N.). CABI Publishing, Wallingfort, UK.  s.193-218.
Çakır, B., Bayarı, C.S., Tezcan, L., Özyurt, N.N., 1999. Kloroflorokarbonlar ile Yeraltı suyu Yaşının Belirlenmesi: 3-Finike (Beydağları) Karstik Akiferi Kaynakları. Yerbilimleri, HÜ Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını, Ankara. Sayı 21, s.91-104.
Çömlekçioğlu, U., Özköse, E., Akyol, İ., Ekinci, M.S. 2010. Ocak. Anaerobik Fungusların Bitki Dokularını Kolonizasyonu ve Enzimatik Yıkımı. http://www.zooteknidernegi. org/dergi/dergi.html
Er, M.K., 2001. Studies on The Microbial Control of Pastureland Leatherjackets (Tipula spp. Tipulidae: Diptera). Doktora Tezi. University of Newcastle upon Tyne Faculty of Agriculture and Biological Sciences. Newcastle upon Tyne. 201s.

Günay, G., Arıkan, A., Ekmekçi, M., 1985. Quantitative Determination of Bank Storage in Reservoirs Constructed in Karst Areas: Case Study of Oymapınar Dam, Turkey: Proc. of the International Symposium on Karst Water Resources Research, 7-19 July, 1985, Ankara, Antalya-Turkey (Editörler: G. Günay, A. I. Johnson), IAHS Publ. No.161, s. 321-332.
Güneş, M., 1999. EEG İşaretlerinin Dalgacık Analizi ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması.Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Kahramanmaraş. 67s.
IAEA, 1992. Statistical Treatment of Data on Environmental Isotopes. Technical Reports Series No.331, IAEA Vienna. 781s.

Meşhur, M., Yoldemir, O., 1983. Köyceğiz (Muğla), Datça (Muğla), Yatağan (Muğla), Kale (Denizli) Arasında Kalan Alanın Jeolojisi. TPAO, Rapor No:1732. 185s.
OCMIP, 2000. Ocean Carbon-Cycle Model Intercomparison Project, IGBP, Global, Analysis, Interpretation And Modeling Task Force, http:/www.Ipsl.jussieu.-fr/OCMIP.

Özyurt, N. N., Bayarı, C. S., 1999. Validity of Chlorofluorocarbons (CFS) as an Age-Dating Tool in Karstic Aquifers, Taurids-Southern Turkey. Proc. of the International Symposium on Isotope Techniques in Water Resources Development and Management. Vienna, 10 to 14 May 1999. [CD-ROM]. IAEA. Vienna.
Sakalar, N., Bilir, H.M., Acemioglu, B., Alma, M.H. 2010. Adsorption of Basic Red 2 onto Peanut Shell:Batch and Column Studies. Asian Journal of Chemistry, 22 (7) : 5649-5662.

Singh, Susheela, 1996. Early Marriage Among Women in Developing Countries. International Family Planning Perspectives. Contemporary Women's Issues. [CD-ROM]. RDS Inc. New York.
Tezcan, L., Gunay, G., Hotzl, H., Reichert, B., Solomon, K.,  1997. Hydrogeology of the Kirkgozler Springs, Antalya, Turkey. International Conference on Water Problems in the Mediterranean Countries, 17-21 November 1997, Near East Technical University, Nicosia, North Cyprus. s.76.

Van der Werf, J., 2011. Mixed Models for Genetic Analysis. 47–73. URL (erişim tarihi: 27.09.2011) www.vsni.co.uk/products/asreml/user/geneticanalysis.pdf.
Vanlı, Y., Özsoy, M.K., Baş, S., Kaygısız, A., 2005. Populasyon ve Biyometrik Genetik. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:286, Ders Kitabı No:39, Tekirdağ, 571s.

ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

Adı, soyadı
: Sami ŞİT
Uyruğu
: T.C.

Doğum tarihi ve yeri
: 

Medeni hali
: 

e-posta
: 

Eğitim

Derece
Eğitim Birimi
            
Mezuniyet tarihi

Lisans
KSÜ/ Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü
   

2009
Lise
…………………………Lisesi
   

2005
İş Deneyimi

Yıl
Yer
  Görev

2013-2014
       KSÜ
   Araştırma Görevlisi
2007                                  TEDAŞ
Staj Öğrenci
Yabancı Dil

İngilizce

Hobiler
Mühendislik bilimleri, Basketbol, Yüzme, Futbol, Masa tenisi, Kitap okuma
_1481091402.unknown

_1481091403.unknown

_1481091404.vsd
e


de


NB


NB


PB


PM


PS


Z


NS


NM


PB


PM


PS


Z


NS


NM


NB


NS


NM


NB


NB


Z


NS


NM


NB


NB


NB


NB


PS


PS


Z


Z


NS


PM


PS


Z


NS


NM


PM


PS


Z


NS


NM


NB


PS


Z


NS


NM


NB


Z


NB


PB


PB


PB


PB


PB


PB


PB


PB


PM


PM


PB


PM


PS


PB



_1481091401.unknown

